血液透析室申请全自动电子血压计参数

一、通用硬件基础参数

测量类型：电子上臂式血压计，医用级，禁止腕式、手指式

测量范围

收缩压：60～260mmHg

舒张压：40～160mmHg

脉搏：40～199次/分钟

袖带配置：标配多规格袖带（成人常规、肥胖/大臂、儿童袖带），适配不同透析患者臂围

二、透析系统联网核心参数（重点）

通讯接口

适配威高血液透析信息系统联网

实时自动上传：收缩压、舒张压、心率、测量时间、患者ID、设备编号

本地存储：断网缓存、联网自动补传

三、临床透析专用功能参数

测量模式：单次测量、定时连续测量、一键复测

异常提醒：血压高低、心率异常声光报警，数值超限标记

供电方式：交流220V市电为主，内置备用充电电池，断电可连续工作≥4小时